Documentación de licitación para los equipos iVario ES-Int

Equipo de cocción multifunción para cocer, asar y freír (150 litros)

Modelo: RATIONAL iVario Pro XL:

Dispositivo de cocina multifunción apto para cocer, asar y freír, así como cocinar a baja temperatura, cocinar al vacío, confitar, cocinar mediante Delta-T y cocción sensible para elaborar productos delicados, así como otros métodos de cocción convencionales. El dispositivo cuenta con procesos de cocción automáticos; además los procesos de cocción se adecuan siempre automáticamente al tamaño y la cantidad de comida. La temperatura de cocción y el proceso de dorado pueden regularse al gusto. Visualización gráfica del proceso de cocción y todos los parámetros y tiempos, así como la visualización de todos los reajustes automáticos. El control de los procesos de cocción y de la energía se realiza a través de microprocesadores. El equipo dispone de un sistema integrado de autoaprendizaje que se adapta al comportamiento de cada usuario. El fondo de la cuba puede dividirse en varias zonas flexibles con distintas temperaturas. Posibilidad de cocción manual mediante regulación libre de la temperatura del medio líquido, la temperatura del fondo de la cuba o la temperatura del aceite y detección del medio de cocción en la cuba: así, el aceite no podrá quemarse. El fondo de la cuba debe pasar en menos de tres minutos de la temperatura ambiente a una temperatura de hasta +200 °C. El equipo puede programarse libremente (imágenes, accesorios y textos) con al menos 1000 programas de cocción de hasta 12 pasos cada uno. Se pueden configurar distintos perfiles de usuario y derechos de acceso. El equipo cuenta con un sistema automático de elevación y descenso regulable accionado por motor para cocinar y freír con las cestas. El equipo cuenta con un suministro de agua automático y preciso por litros para llenar la cuba de cocción. La entrada de agua está integrada en la tapa. El intervalo de temperatura oscila entre +30°C y +250 °C; el equipo cuenta con un termostato para evitar el sobrecalentamiento. Dispone de un monitor a color de 10 pulgadas con pantalla táctil capacitiva, símbolos intuitivos y rueda de ajuste central con función «Push» para confirmar los datos. Señal acústica y visual en el caso de que se requiera intervención por parte del usuario. Se puede seleccionar el idioma de la pantalla. Completa función de búsqueda entre todos los contenidos del manual y las recetas que contiene el equipo. Visualización digital de la temperatura. Posibilidad de configurar la temperatura en °C o °F. Visualización de valores nominales y reales. Reloj programador digital de 0-24 horas con posición permanente y posibilidad de configurar el formato hora/minutos o minutos/segundos. Posibilidad de configurar el tono de la señal acústica y el contraste de pantalla. Adaptación automática al lugar de instalación (altitud/punto de ebullición) mediante calibración del equipo. En el display se muestra una función de ayuda y un manual de usuario. El equipo, y más concretamente la cuba, debe poder limpiarse con detergentes habituales. El fabricante ofrece formación sobre el uso y la aplicación del equipo. El exterior de la cuba alcanza una temperatura máxima de +70 °C. Al utilizar el proceso de fritura, deberá aparecer la advertencia de que no se utilice la ducha de mano y que no se abra la válvula de la cuba para que no se filtre la grasa de la fritura en el desagüe. En caso de fallo, el termostato evita el sobrecalentamiento del aceite. El equipo dispone de un fondo de cuba de rápida reacción, alto rendimiento y resistente a los arañazos. Ambas cubas son estancas y disponen de esquinas redondeadas. La cuba puede inclinarse mediante el motor de basculación y evacúa directamente mediante un desagüe. No es obligatorio disponer de un desagüe en el suelo o un canalón de desagüe. El conducto de evacuación interno no calienta la superficie del fondo de la cuba. Sonda térmica del núcleo con al menos seis puntos de medición e indicador automático que muestra cuando la sonda no está insertada correctamente. Soporte magnético sobre la tapa para la sonda térmica del núcleo. La tapa se abre y se cierra mediante un motor de basculación. El equipo está dotado de un puerto USB. La pantalla se encuentra situada a una altura ergonómica. Los elementos de visualización para la temperatura y el tiempo son bien visibles. El equipo cuenta con un programa de diagnóstico de servicio técnico con un indicador automático de mensajes de servicio técnico y opción de prueba de funcionamiento de componentes. Los técnicos formados por el fabricante están certificados. El equipo puede nivelarse mediante patas regulables. Material interior y exterior de acero inoxidable. El equipo debe instalarse de forma que permita ahorrar energía y disminuya al máximo el consumo de agua y electricidad. Los datos de consumo de energía de acuerdo con la norma DIN 18873 deben estar accesibles para el cliente. El equipo cuenta con una ducha de mano extraíble con sistema de retracción automático y función de alternancia entre pulverización y chorro único, que permite añadir agua a los alimentos y limpiar el equipo con agua. Enchufe integrado, 1 NAC 230 V. Puerto Wifi totalmente integrado sin antena externa para la conexión a una solución de conectividad basada en la nube para acceso remoto y mantenimiento. Una solución basada en la nube permite administrar los programas de cocción y gestionar la producción además de los equipos. Los procesos de cocción y de servicio de comidas también se pueden controlar mediante el puerto USB integrado, que además puede usarse para el intercambio local de datos. Posibilidad de almacenamiento y salida de datos APPCC mediante puerto USB, así como mediante solución en la nube sin software especial del fabricante. Sistema técnico y electrónico del equipo accesibles desde la parte delantera. Protección contra salpicaduras: IPX5. Declaración de conformidad: CE. Debe contarse con las siguientes autorizaciones: VDE/Semko Intertek/ETL Safety/GS/ETL Sanitation/SVGW. El equipo no necesita supervisión mientras se encuentra en funcionamiento.
Mesa inferior con patas.
Mesa inferior con patas de acero inoxidable.
Mesa inferior con ruedas móviles.
Mesa inferior para el montaje en zócalo.
Mesa inferior regulable eléctricamente en altura.
Subestructura con patas.
Subestructura con patas de acero inoxidable.
Subestructura con ruedas móviles.
Subestructura regulable eléctricamente en altura.
Revestimiento para la subestructura.
Espacio de almacenamiento en la subestructura.
Suspensión mural.
Cocción a presión. El dispositivo de cocción a presión debe estar configurado de forma que no esté sujeto a los requisitos de la Directiva 97/23/CE sobre equipos a presión. Durante la cocción a presión, la tapa debe bloquearse para evitar que se abra inesperadamente. Asimismo, la presión debe regularse y supervisarse permanentemente. Una válvula de seguridad instalada de forma protegida en el exterior de la tapa protege contra un aumento excesivo de la presión.
Modo de fritura bloqueado.
Módulo Wifi.
Conexión a Ethernet RJ45.
Preparación de la conexión a un sistema de optimización de energía.
Contacto libre de potencial.
Potencia de conexión eléctrica se reduce para la instalación en sitios de potencia limitada.
Preparación de la conexión SOLAS.
Sin ducha de mano.
Enchufe protegido con dispositivo de corriente residual.
Sin enchufe.
Panel de control con bloqueo.
Toma de agua caliente.
Espátula para dar la vuelta a los alimentos.
Pala para vaciar o para dividir en porciones grandes cantidades de alimentos.
Espátula para incorporar y remover alimentos.
Mango para las cestas, para utilizar con el sistema automático de elevación y descenso.
Cestas de cocción y fritura, para utilizar con el sistema automático de elevación y descenso.
Cestas de cocción y fritura, para utilizar con el sistema automático de elevación y descenso.
Escurridor para vaciar la cuba sin que caigan restos de comida en el desagüe.
Parrilla para evitar el contacto de la comida con el fondo de la cuba.
Carrito de transporte de altura regulable para un vaciado fácil y sin esfuerzo en recipientes GN de grandes cantidades de comida.
Aceitera para vaciar el aceite de la cuba fácilmente y protegerlo de la luz.
Carro para almacenar, transportar y escurrir cestas de fritura y cocinado.
Volumen útil: aprox. 150 litros Superficie de la cuba: aprox. 59 dm² Ancho: aprox. 1360 mm Profundo: aprox. 890 mm Altura: aprox. 1100 mm (con armazón inferior) (con subestructura) Valor de conexión: aprox. 41 kW Tensión nominal (Opción potencia instalada reducida: 34 kW): 400 V Toma de agua fría: 3/4” Desagüe: DN 50 Conexión de desagüe a la red fija o con salida libre